# Relatório de Validação

## Módulo de Radier Estaqueado — PDR, Aoki-Velloso/Décourt-Quaresma, Recálculo Cruzado, Punção e Limites do Método

Atualizado em 21/08/2026 · casos de referência: edifícios reais instrumentados/projetados

# 1. Objetivo e escopo desta atualização

Esta é uma terceira rodada de validação do módulo de Radier Estaqueado. As duas primeiras cobriram a Interação PDR (casos reais Westend/Messeturm/Burj Khalifa) e a fórmula de Randolph (1994) com fator de interação. Esta rodada estendeu a validação para uma parte do app que ainda não tinha sido testada contra nenhuma referência externa: o cálculo de capacidade de carga de estacas por SPT (Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma, módulo Estacas). A busca encontrou um exercício resolvido com os dois métodos aplicados ao mesmo perfil de solo — e a comparação revelou um erro real de implementação no Décourt-Quaresma do app, já corrigido e revalidado.

# 2. Atualização do motor de cálculo — fórmula de Randolph (1994)

Um material de apoio do Prof. Renato Cunha (UnB/GPFees) trouxe a fórmula publicada de combinação de rigidezes com interação:

K_pr = [K_pg + (1−2α_rp)·K_rad] / [1 − α_rp²·(K_rad/K_pg)]      com α_rp ≈ 0,80 (Clancy & Randolph, 1993)

Essa fórmula substituiu a combinação simples em paralelo (K_pr ≈ K_rad+K_pg) usada até então — que corresponde exatamente ao caso particular α_rp=0 da fórmula acima (verificado por teste automatizado no app). O app agora detecta e avisa quando a combinação com interação sai da faixa matematicamente válida (denominador ≤0), recuando para a combinação simples nesses casos.

# 3. Casos analisados

| Parâmetro | Westend Straße 1 | Messeturm | Burj Khalifa (torre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização | Frankfurt, Alemanha | Frankfurt, Alemanha | Dubai, EAU |
| Altura | ~208 m | 256 m | 828 m |
| Radier (L×B) | 62 × 47 m | 58,8 × 58,8 m | ~60×60 m (planta em Y, área equiv.) |
| Espessura (H) | ~3,0–4,65 m | ~3,0–6,0 m | 3,70 m |
| Nº de estacas | 40 | 64 | 196 (só torre; podium à parte) |
| Diâmetro | 1,3 m | 1,3 m | 1,5 m |
| Comprimento | 30 m | 26,9–34,5 m | 47,45 m (rocha) |
| E_s do solo | 62,4 MPa (argila, pressiômetro) | 62,4 MPa (aproximação) | ~183 MPa (rocha, média ponderada) |
| Rigidez de 1 estaca | estimada via ρ_ref | estimada via ρ_ref | MEDIDA em prova de carga: ~4,8×10⁶ kN/m |
| Fração real/projeto — estacas | ~50% | ~60% | 40–90% (dois cenários de projeto) |
| Fonte principal | Poulos (2001); Katzenbach et al. | Innovative Infrastructure Solutions (2020) | Poulos & Bunce (2008) |

# 4. Resultados — Westend e Messeturm (revalidados com a fórmula de Randolph)

Com α_rp=0,80, a calibração de ρ_ref que reproduz o real medido mudou em relação à combinação simples usada antes:

| Caso | ρ_ref calibrado (novo, com interação) | P_p calculado | P_p real |
| --- | --- | --- | --- |
| Westend Straße 1 | 69 mm (~5,3%D) — coincide com o valor anterior neste caso específico | 50,0% | ~50% |
| Messeturm | 176,2 mm (~13,6%D) — bem maior que os 68mm calibrados antes | 62,5% | ~60% |

O achado mais importante permanece válido e fica ainda mais claro: a calibração de ρ_ref não é uma propriedade fixa do solo/estaca — depende de qual fórmula de combinação está em uso. Trocar a fórmula (simples → com interação) exigiu recalibrar o Messeturm de ~5% para ~14%D, mostrando que esse parâmetro está compensando, em parte, a própria simplificação do método, não só o comportamento "creep piling" das estacas.

# 5. Caso-limite: Burj Khalifa (torre)

Este caso foi buscado com o objetivo de validar um terceiro edifício real, mas revelou algo diferente e igualmente valioso: um limite real do método simplificado. Diferente dos dois casos anteriores (estacas escavadas em argila, rigidez estimada por correlação), o Burj Khalifa forneceu algo raro — a rigidez de uma estaca isolada MEDIDA diretamente em prova de carga (Poulos & Bunce, 2008, Tabela 5): cerca de 4,8 milhões kN/m para as estacas de 1,5m em rocha, um valor de duas ordens de grandeza acima do que se calibra tipicamente para estacas em argila mole.

Rodando esse caso no app (E_s≈183MPa — média ponderada pela espessura das camadas de rocha ao longo do fuste, Tabela 3 do artigo original; ρ_ref derivado diretamente da rigidez medida, sem calibração livre): o resultado foi 99,6–99,7% da carga nas estacas, contra os 10–40% considerados no projeto real (que usou análise 3D não-linear em elementos finitos — ABAQUS, mais PIGS/REPUTE/PIGLET para verificação independente).

| Cenário de ρ_ref | P_p calculado pelo app | P_p do projeto real (FE 3D) |
| --- | --- | --- |
| Direto da rigidez medida (6,22mm) | 99,7% | 60–90% (dois cenários estudados) |
| Corrigido por interação c/ estacas de reação (8,9mm) | 99,6% | 60–90% |

Por que a discrepância é grande aqui e pequena no Westend/Messeturm? A causa não é um erro de fórmula — é a natureza do caso. Com 196 estacas individualmente muito rígidas (rocha), a rigidez do grupo (K_pg) supera a do radier isolado calculado pela fórmula elástica de Poulos & Davis (semi-espaço homogêneo) em quase 80 vezes. Uma fórmula fechada baseada em semi-espaço elástico homogêneo simplesmente não consegue capturar o comportamento de um maciço rochoso estratificado nesta escala e complexidade — e é exatamente por isso que o projeto real do Burj Khalifa não usou um método simplificado como o PDR: usou modelagem 3D nãolinear completa.

# 6. Nota qualitativa — Torre Tikuna's (Manaus, Brasil)

Um caso brasileiro real também foi localizado (Souza, ABPE): edifício de 36 pavimentos em Manaus/AM, radier estaqueado com 121 estacas (diâmetros 80–110cm), H=2,00m, solo predominantemente arenoso/siltoso. O projeto otimizado adotou 30% da carga no radier e 70% nas estacas, com taxa de armadura de ~62,4 kg/m³. Os parâmetros disponíveis (geometria completa das estacas, mas sem N_total exato nem E_s do solo residual) não permitem reproduzir o caso numericamente no app com o mesmo rigor dos casos anteriores — fica registrado como referência qualitativa de ordem de grandeza (30/70%, compatível com a faixa observada nos demais casos) e como fonte para conferência futura da taxa de armadura nos quantitativos, caso os dados completos do projeto se tornem disponíveis.

# 7. Capacidade de carga de estacas — Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma

Foi localizado um exercício resolvido (Guia da Engenharia, com vídeo-aula) aplicando os dois métodos ao mesmo perfil de solo (11 camadas, SPT variando de 3 a 36) para uma estaca pré-moldada quadrada de 30×30cm — cobrindo, pela primeira vez nesta validação, o módulo de capacidade de carga do Estacas (Passo 1), não a Interação PDR.

| Verificação (L=10m) | App (antes da correção) | App (depois) | Exercício de referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Aoki-Velloso — R_adm | 465,1 kN | 465,1 kN (sem alteração) | 465,12 kN |
| Décourt-Quaresma — Q_p (ponta) | 345,6 kN | 342,0 kN | 342,00 kN |
| Décourt-Quaresma — Q_l (lateral) | 595,6 kN | 520,0 kN | 520,00 kN |
| Décourt-Quaresma — R_adm | 470,6 kN | 431,0 kN | 431,00 kN |

O Aoki-Velloso já bateu exatamente na primeira tentativa. O Décourt-Quaresma não — e a investigação encontrou a causa raiz: o app usava apenas o N_SPT exatamente na cota da ponta da estaca, enquanto o método original de Décourt & Quaresma (1978) especifica a média de três pontos (uma leitura acima da ponta, na ponta, e uma abaixo). Como o N cresce com a profundidade neste perfil, usar só o ponto exato (mais alto) superestimava a resistência de ponta — e, por decorrência, a fronteira errada entre "camadas de ponta" e "camadas de atrito lateral" também inflava indevidamente o atrito lateral, cujo efeito era ainda maior que o da ponta.

A correção foi implementada e revalidada: com a estaca-tipo do exercício, os quatro valores agora batem exatamente com o gabarito (Q_p, Q_l, R_u e R_adm, incluindo os decimais). Toda a bateria de regressão automatizada do app (9 verificações cobrindo as 5 abas, o recálculo cruzado P_r/P_p e a geração de memória) foi reexecutada após a correção — zero erros.

# 8. Discussão consolidada e limitações

- O PDR com α_rp de Randolph (1994) reproduz bem casos de radier estaqueado em argila mole/rija com estacas escavadas convencionais (Westend, Messeturm) — diferença de 0 a 2,5 pontos percentuais frente ao real, uma vez calibrado ρ_ref.

- O mesmo método simplificado NÃO reproduz corretamente casos com estacas muito rígidas (rocha, grandes profundidades, grande número de estacas) como o Burj Khalifa — nesses casos, uma fórmula fechada de semi-espaço elástico homogêneo subestima seriamente a contribuição real do radier. Projetos dessa magnitude/complexidade exigem modelagem numérica 3D não-linear, não uma planilha de pré-dimensionamento.

- A calibração de ρ_ref é sensível à fórmula de combinação usada (simples vs. com interação) — não é uma constante universal, e deve ser tratada com cautela mesmo dentro da faixa de aplicabilidade do método.

- Quando disponível, a rigidez de estaca MEDIDA em prova de carga (como no caso do Burj Khalifa) é preferível a qualquer estimativa via ρ_ref — o app já aceita essa entrada indiretamente (ρ_ref = R_adm/K_p1 medido).

# 9. Conclusões

- Um erro real de implementação foi encontrado e corrigido no Décourt-Quaresma (uso do N pontual em vez da média de 3 pontos na ponta) — o exercício de validação não serviu só para confirmar o app, serviu para melhorá-lo.

- A atualização para a fórmula de Randolph (1994) foi validada com sucesso nos dois casos de argila mole/rija, mantendo a boa fidelidade já demonstrada anteriormente.

- O terceiro caso (Burj Khalifa) não invalida o método — delimita seu campo de aplicação. Documentar esse limite é tão útil quanto confirmar os acertos: evita que o app seja usado além do que a simplificação PDR consegue sustentar (radiers estaqueados "de porte usual", não arranha-céus com centenas de estacas em rocha).

- Recomenda-se manter os botões de caso de referência (Westend, Messeturm) como teste de regressão permanente do motor de cálculo, e incluir uma nota no app alertando sobre o limite de aplicabilidade observado no caso Burj Khalifa (estacas muito rígidas + grande número de estacas).

# 10. Referências

Poulos, H.G. & Bunce, G. (2008). "Foundation Design for the Burj Dubai – the World's Tallest Building." Proc. 6th Int. Conf. Case Histories in Geot. Eng., Arlington, VA.

Randolph, M.F. (1994). "Design methods for pile groups and piled rafts." Proc. XIII ICSMFE, New Delhi, Vol.5, 61-82.

Cunha, R. (GPFees/UnB). "Metodologia Simplificada de Cálculo (PDR) de Radier Estaqueado." Notas de aula, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Universidade de Brasília.

Souza, F.A. "Utilização de Radier Estaqueado em Obras Especiais e Edifícios Altos." ABPE — inclui estudo de caso da Torre Tikuna's, Manaus/AM.

Aguiar, M.F.P. et al. (2024). "Estudo da Eficiência de Fundações com Solução em Radier Estaqueado para Prédios Altos." XX COBRAMSEG, Balneário Camboriú/SC.

Poulos, H.G. (2001). "Piled raft foundations: design and applications." Géotechnique, 51, 95-113.

Katzenbach, R. et al. (2025). Artigo sobre fundações em radier estaqueado, Frankfurt am Main.

Innovative Infrastructure Solutions (2020). "Numerical investigation of optimized piled raft foundation for high-rise building in Germany." Springer.

Reul, O. & Randolph, M.F. (2003). "Piled Rafts in Overconsolidated Clay: Comparison of in situ Measurements and Numerical Analyses." Géotechnique 53(3), 301-315.

Décourt, L. & Quaresma, A.R. (1978). "Capacidade de carga de estacas a partir de valores de SPT." Anais do 6º COBRAMSEG, Rio de Janeiro.

Aoki, N. & Velloso, D.A. (1975). "An approximate method to estimate the bearing capacity of piles." 5th Pan-American CSMFE, Buenos Aires.

Marinho, F. "Capacidade de carga de estacas: exemplo resolvido." Guia da Engenharia — exercício comparativo Aoki-Velloso × Décourt-Quaresma.

NBR 6118:2023, NBR 6122:2022 — Associação Brasileira de Normas Técnicas.